Kurzanleitung zu Trans ST 64 V0.4 (Einstiegsversion):

======================================================

Mit Trans ST 64 lassen sich Daten von verschiedenen COMMODORE-Rechnern mit

einem C-64 und dessen Diskettenlaufwerk auf den ST bertragen. So knnen Sie

alte Bilder (PICS), Zeichenstze (FONTS), Texte (Commodore-ASCII, VIZAWRITE

oder SCRIPT PLUS/4 Format) und nun auch Programme und Listings auf Ihrem ST

weiternutzen. In sekundenschnelle (>12000 Bauds, z.B.5 sec. fr ein PIC) wer-

den die Daten mit einem parallelem Nullmodem-Kabel bertragen und sofort in

das ST-eigene Format umgewandelt. Da bekanntlich das Diskettenformat des ST

auch von MS-DOS gelesen werden kann, lassen sich die so bermittelten Daten

auch fr alle IBM-kompatiblen Rechner nutzen.

Die notwendige Hardwarekonfiguration ist ein beliebiger ATARI ST mit Mono-

chrom-Monitor, ein C-64 bzw. C-128 mit Diskettenlaufwerk und ein spezielles

Nullmodem-Kabel (Bauanleitung und Bezugsadresse siehe weiter unten).

nderungen zur Vorversion 0.3:

===============================

Mit der aktuellen Version lassen sich nun auch alle Programme des C-64 auf

den ST bertragen und mit einem geeigneten C-64 EMULATOR auch ablaufen las-

sen. Es knnen sowohl Programme in BASIC als auch in ASSEMBLER bertragen

werden. Die Lauffhigkeit dieser Programme hngt jedoch, bei fehlerfreier

bertragung, stark von der Gte des jeweils verwendeten C-64 EMULATORS ab.

Die maximale Lnge der zusammenhngend bertragenen Daten wurde auf 44 KB

bzw.176 Blcke (statt wie bisher 32 KB bzw.128 Blcke) erhht. Es lassen

sich nun auch Programmlistings, die woher auf Diskette als SEQ-Files 'ausge-

druckt' wurden, als Text bertragen und danach mit den gngigen BASIC-Inter-

pretern von OMIKRON und GFA laden und umndern (nheres siehe weiter unten).

Was bedeutet Einstiegsversion ?

================================

Die Ihnen hier vorliegende Einstiegsversion ermglicht Ihnen die notwendige

Mindestkonfiguration fr die parallele Datenbertragung zwischen den beiden

Computern selbst herzurichten. Sie ist mit dem selbst zu bastelnden Nullmo-

dem-Kabel voll funktionsfhig.

Weitere spezielle bertragungs-Mglichkeiten in Vorbereitung:

==============================================================

Beide Programme werden von mir auf Wunsch auf weitere anwendungspezifische

bertragungsprobleme angepat und erweitert. Sollten Sie also spezielle Da-

ten haben, die noch nicht bertragen werden knnen, setzen Sie sich bitte mit

mir in Verbindung (TEL 02236/83314) oder senden Sie mir einfach die zur ber-

tragung vorgesehenen Daten auf Diskette zu (Adresse siehe weiter unten).

Weitere geeignete Konvertierungen von Textdaten anderer COMMODORE-Textpro-

gramme wie PROTEXT 128, TEXTOMAT PLUS, STARTEXTER, BTX-ASCCI etc. stelle ich

ebenfalls gerne nach Vereinbarung nachtrglich her.

Fr die Zukunft sind noch weitere Anwendungen mit dem gleichen Nullmodem-Ka-

bel in Planung. Anregungen dazu nehme ich gerne entgegen.

Was ist vorhanden ?

====================

Die Bauanleitung fr das Nullmodem-Kabel ist im Programm 'TRANST64.PRG' fr

den ST enthalten. Das Programm fr den C-64 liegt im File 'TRANST64.MSE' als

Hex-Code vor, was sich mithilfe des aus dem 64'er bekannten 'MSE V1.0' ein-

tippen lsst.

Um mit dem Programm zu arbeiten und Daten vom C-64 zum ST zu bertragen, mu

man zuerst das Nullmodem-Kabel zusammenbasteln und den Hex-Code fr das Sen-

deprogramm fr den C-64 eintippen. Sie knnen aber auch wahlweise die fertige

Hard- und Software bei mir anfordern.

Was kann geliefert werden ?

============================

Im Lieferumfang sind 2 Disketten fr die jeweiligen Computer und auf Wunsch

auch ein von mir selbst gefertigtes und bereits getestetes Nullmodem-Kabel

vorhanden. Auf der 5-Zoll Diskette fr den C-64 befindet sich das Sender-

programm 'TRANS ST <- 64'. Dieses Programm ist in der Lage alle Daten, ob

Bilder (PICs), Zeichenstze (FONTs), Texte etc., die auf Diskette abgespei-

chert sind, zu laden und mithilfe des bertragungskabels an den ST weiter

zu geben. Zustzlich sind einige Beispieldateien zum bertragen vorhanden.

Die 3-Zoll Diskette fr den ST enthlt das entsprechende Empfngerprogramm

'TRANST64.PRG'. Es nimmt die gesendeten Daten auf und wandelt diese sofort

in das jeweils fr den ST lesbare Format um. Die so transferierten und kon-

vertierten Daten knnen dann abgespeichert und weiterverwendet werden.

Nutzung der Kontaktkarte:

==========================

Fr Ihre Bestellung ist in 'CONNECT.CRD' eine Kontaktkarte zum ausdrucken und

ausfllen vorhanden. Sollten Sie einen Drucker besitzen, so knnen Sie diese

Karte mit den blichen Textprogrammen (WORDPLUS, TEMPUS etc.) als ASCII-Datei

einladen und ausdrucken lassen. Alle Angaben erfolgen freiwillig und werden

von mir vertraulich behandelt. Ich garantiere Ihnen, da die Nutzung dieser

Karte nur zu Ihrem Vorteil dient. Die gemachten Angaben erlauben mir, nher

auf Ihre Wnsche und Mglichkeiten einzugehen und meine Programme den ge-

stellten Anforderungen anzupassen. In der Hoffnung das Sie diese Vorteile

schtzen, bedanke ich mich bei Ihnen fr den Gebrauch dieser CONNECTION-CARD.

Auf der 3-Zoll Diskette die ich Ihnen zuschicken werde, befinden sich, als

kostenlose Zugabe, noch einige weitere interessante PD-Programme (eigene Pro-

dukte wie 'TOTOKAT','BuTa_ST', 'JaKaMoKa' etc. oder auch andere Spitzener-

zeugnisse wie z.B.'FCOPY3').

WICHTIG: Falls Sie nur ein einseitiges Laufwerk (SF354) besitzen sollten, ge-

ben Sie das bitte auf Ihrer Bestellung (berweisung, Kontaktkarte) an. Dazu

gengt das Stichwort: 1S. Ich schicke Ihnen dann die fr Sie lesbare und

randvoll gefllte Diskette zu. In allen anderen Fllen und i.a. erhalten Sie

von mir eine doppelseitige Diskette zugesandt.

Wie wird das Kabel zusammengebastelt ?

=======================================

Fr den der schon Erfahrungen mit den Ltkolben hat und schon einige kleinere

Elektronikbasteleien hinter sich hat, drfte es kein Problem sein, das Kabel

nach der Bauanleitung (zu erreichen im Menu 'Quit' unter 'Bauplan') nachzu-

bauen. Die ntigen Teile sind angegeben und sollten in jedem Elektronikladen

erhltlich sein. Die abgebildeten Stecker sind jeweils von der Ltseite her

gesehen und die einzelnen Kontakte (Pins) sind mit Ihren Kennungen versehen,

soda ein einfacher Zusammenbau mit dem Verbindungs-Schema mglich sein soll-

te.

WICHTIGER HINWEIS: Beim User-Portstecker ist unbedingt auf die Orientierung

zu achten. Allgemein gilt, das sich die evtl. vorhandene Beschriftung (Typen-

bezeichnung bzw. Firmenname) des Steckers oben befinden und daher beim Ein-

stpseln sichtbar sein sollte. Gegebenenfalls ist der Stecker von Ihnen zu

markieren, damit Verwechslungen ausgeschloen sind.

Ich bernehme keine Garantie fr Beschdigungen Ihres Computer durch fehler-

hafte Kabel, Stecker oder unsachgemsser Anwendung. Vor dem Gebrauch ist das

selbstgebastelte Kabel unbedingt auf fehlerhafte Ltstellen zu kontrollieren.

In Zweifelsfalle, sollten Sie auf das von mir angebotene Kabel zurckgreifen,

dessen Funktion von mir stets getestet wird und daher im Gebrauch unbedenk-

licher ist.

Wie tippt man den Hex-Code ab ?

================================

Den Hex-Code fr das Programm fr den C-64 sollte mit dem bekannten 'MSE V1.0'

(64'er Magazin) auf den C-64 eingetippt werden. Der 'MSE' ist eine Eingabehil-

fe fr Maschinenprogramme, welcher mithilfe einer Prfsumme am Ende jeder

Zeile, die Korrektheit der Eingabe kontrolliert. Dieses Programm sollte ei-

gentlich jeder 64'er Freak haben, der einen Teil seiner Programme aus dem be-

kannten Computermagazin abgetippt hat. Eventuell fragen Sie bitte in Ihrem

Bekanntenkreis nach.

Wie stellt man die Verbindung her ?

====================================

Die Verbindung beider Computer (ST und C-64) wird ber das fertige Nullmodem-

Kabel bewerkstelligt. Vor dem Einstecken des Kabels in den dafr vorgesehe-

nen Buchsen sind beide Computer a u s z u s c h a l t e n. Der Userport-Stek-

ker gehrt, in der r i c h t i g e n Orientierung (einseitige Typenbezeich-

nung stets nach oben hin sichtbar), in den Userport des C-64. Das andere Ende

des Kabels mit dem SUB-D Stecker ist in den Printer-Port des ST's zu stecken,

evtl. ist vorher der Stecker fr Ihren Druckeranschlu (Centronics) zu ent-

fernen.

Fr Besitzer eines Floppy-Speeders mit einem Parallelkabel mssen auf das al-

te oder ein anderes Betriebssystem zurckgreifen. Das Programm sollte aber

mit den meiten Floppy-Speedern (alternatives Betriebssystem oder Beschleuni-

gungsprogramme wie 'GIGALOAD' etc.) lauffhig sein.

VORSICHT: Kabel bitte nur am Gehuse anfassen, da sonst die Ltstellen, bei

grosser Belastung, brechen knnten.

WARNUNG: Bitte das Kabel NICHT zusammen mit einem COMMODORE PLUS/4 verwenden!

Obwohl dessen Userport von aussen dem des C-64 gleicht, ist er doch im Inne-

ren anders konfiguriert.

Wie funktionieren die Programme ?

==================================

Nachdem die beiden Computer mit dem Kabel verbunden sind, knnen Sie diese

einschalten und die jeweiligen Programme starten.

Wollen Sie nun z.B ein Bild vom C-64 (Lnge: 32 bzw. 33 Blcke s/w) auf den

ST bertragen, so legen Sie bitte die Diskette mit den Bild in die zugehri-

ge Floppy des 64'er und drcken eine Taste desselben. Auf dem Bildschirm er-

scheint das Inhaltsverzeichnis der Diskette, aus dem Sie mithilfe der Kursor-

taste ('UP' & 'DOWN') und 'RETURN', das gewnschte PIC auswhlen knnen. Das

Bild wird darauf geladen und auf den zugehrigen Monitors des C-64 angezeigt.

Bei Verwendung von 'GIGALOAD' (siehe GEOS) sind hintereinander die Tasten 'X'

und 'N' zu drcken, vorauf das Bild sofort sichtbar wird.

Sie knnen nun im Programm des ST's unter dem Menutitel 'PICs' den Punkt 'em-

pfangen' aufrufen. Sie werden nun aufgefordert die 'SPACE'-Taste des C-64 zu

drcken. Der 64'er ist darauf sendebereit und wartet ab, bis Sie 'OK' anklik-

ken (bzw. RETURN drcken). Dabei kann zwischen zwei verschiedenen Bildschirm-

formate (320 X 200 bzw. 640 X 400 Punkte) gewhlt werden. Die bertragung be-

ginnt und sollte nach etwa 5 Sekunden beendet sein.

Falls Sie bisher alles richtig gemacht haben, sollte sich nun auf dem Bild-

schirm des ST's (SM124) das bertragene Bild aufbauen. Eventuell knnen Sie

die bertragung durch einen Mausclick und die erneute Anwahl von 'empfangen'

auf dem ST, und durch Drcken von 'N' und 'SPACE' auf dem C-64 wiederholen.

Damit die bertragung fehlerfrei (ohne Streifen) funktioniert, sollte auf dem

ST kein Programm im Hintergrund (z.B. ACCESSOIRS die auf Tastendrcke reagie-

ren oder Bildschirmschoner) laufen. Dazu sind die entsprechenden Programme im

AUTO-Ordner oder die '*.ACC' unwirksam zu machen (entfernen oder umbenennen).

Sollte der Bildschirm nach der bertragung leer sein, so kann da auf ein

fehlerhaftes Kabel hinweisen.

Das bertragene Bild kann durch einen Druck auf die rechte Maustaste oder

durch auswhlen den entsprechenden Menupunktes abgespeichert werden.

Darstellung der Menupunkte:

============================

TransST64    PIC          FONT         TEXT         PRG         QUIT

-------------------------------------------------------------------------

Info   |    |empfangen | |empfangen | |empfangen | |empfangen| |quit    |

-------|    |----------| |----------| |----------| |---------| |--------|

Desk 1 |    |anzeigen  | |anzeigen  | |anzeigen  | |speichern| |Bauplan |

Desk 2 |    |----------| |----------| |----------| |laden    |  --------

Desk 3 |    |speichern | |speichern | |speichern |  ---------

Desk 4 |    |laden     | |laden     | |laden     |

Desk 5 |    |----------|  ----------   ----------

Desk 6 |    |Leerlauf  |

-------      ----------

Bedeutung der Menupunkte:

==========================

TransST64

Info            Anzeige der Programmversion, des Autors und der Programmier-

sprache und es erscheint nochmals die Titelseite dieser Ein-

stiegsversion.

PIC

empfangen       Dient zum Empfangen der vom C-64 gesendeten Bilderdaten (s/w,

32-33 Blocks Lnge), danach Umwandlung ins ST-eigene Screen-

format (32000 Bytes Lnge).

anzeigen        Anzeigen der bertragenen oder geladenen Bilder.

speichern       Speichern von bertragenen oder geladenen Bildern im Screen-

format (32000 Bytes Lnge).

laden           Laden von fertigen Bilder im Screenformat.

Leerlauf        Dient zum Abzapfen von berzhligen Daten des C-64, danach ist

der 64'er leergelaufen und springt zum Titelbild zurck.

FONT

empfangen       Dient zum Empfangen der vom C-64 gesendeten Fontdaten

(8x8 Matrix, 9 Blocks Lnge), danach Umwandlung ins ST-Format

(2048 Bytes, lesbar z.B. mit 'TEMPUS 2.0' als 8x8 Font).

Anpassung an den ASCII-Standard ist durch Umstellung der

Buchstabenreihenfolge mglich.

anzeigen        Zeigt den bertragenen oder geladenen Font an, danach Anpas-

sung an ASCII mglich.

speichern       Abspeichern des 8x8 Fonts im ST-eigenen Format (2048 Bytes).

laden           Laden von fertigen 8x8 Fonts (2048 Bytes Lnge).

TEXT

empfangen       Es knnen alle Texte im Commodore-ASCII bis zu einer maxima-

len Lnge von 44 KB bzw. 176 Blcke bertragen werden. Texte

im Vizawrite-Format werden automatisch erkannt und entspre-

chend angepasst. Texte eines COMMODRE Plus/4 lassen sich nur

mit dem C-64 bertragen. Vorbereitete Listings knnen mit der

zugehrigen Einstellung (LISTING-ASCII) empfangen werden.

anzeigen        Hier knnen bertragene oder geladene Texte eingesehen wer-

den. Durch einen Druck auf die rechte Maustaste knnen diese

abgespeichert werden.

speichern       Text abspeichern.

laden           Text laden.

PRG

empfangen       Alle Programme (BASIC und ASSEMBLER) mit einer maximalen Ln-

ge von 44 KB bzw.176 Blcke knnen hier bertragen werden.

speichern       Das bertragene Programm kann unter den vorher eingegebenen

Namen (max.8 Buchstaben, bitte keine Kennung wie *.PRG ange-

ben) auf Diskette abgespeichert werden und spter von einen

entsprechenden C-64 EMULATOR direkt geladen und gestartet

werden.

laden           Programmdaten laden.

Quit

quit            Beendet das Programm.

Bauplan         Gibt die Bauanleitung des Nullmodems-Kabels fr den paralle-

len Datentransfer zwischen C-64 und ST wieder.

Was leistet die Textanpassung ?

================================

Da das Commodore-ASCII nicht dem internationalen Standard entspricht, ist ei-

ne spezielle Anpassung notwendig. Die Zeichentabelle wird so umgestellt, da

eine Deckung mit der ST-eigenen zustande kommt. Neben den deutschen Umlauten

werden auch noch einige Sonderzeichen bercksichtigt, soda alle fr eine

deutsche Textverarbeitung notwendigen Zeichen und Buchstaben vorhanden sind.

Falls es sich bei dem bertragenen Text um ein Dokument des bekannten Viza-

write handelt, wird dieses automatisch erkannt. Die zustzlich im Dokument

enthaltenen Daten, wie Kennung ('VW'), Name und Zeilenlnge werden herangezo-

gen und umgesetzt.

Texte im Vizawrite-Format knnen also direkt ausgewhlt und bermittelt wer-

den. Nach der bertragung werden diese sofort in das ST-eigene ASCII-Format

umgewandelt und knnen danach eingesehen werden (blttern mit Click auf die

linke Maustaste). Durch Anklicken der rechten Maustaste oder durch Anwhlen

des zugehrigen Menupunktes, kann der formatierte Text unter dem vorgeschla-

genen Namen abgespeichert werden. Danach knnen Sie einen weiteren Text auf

dem C-64 auswhlen und bersenden.

Bei Bedarf kann derselbe Text, durch drcken der 'N'-Taste des C-64, wieder-

holt bertragen werden, ohne das dieser nochmals in den 64'er eingelesen wer-

den mu. Durch einen Druck auf die 'SPACE'-Taste wird dieser erneut zum ST

gesendet.

bertragung von Programmen und Listings:

=========================================

Alle Programme (BASIC und ASSEMBLER, maximal 176 Blcke lang) knnen direkt

und unverndert bertragen werden. Bei fehlerfreier bertragung lassen sich

diese dann mit einem C-64 EMULATOR korrekt laden, auflisten und starten.

SYNTAX ERRORS deuten auf Fehler in der bertragung hin. Bei Bedarf empfiehlt

sich eine Wiederholung der bertragung wie oben beschrieben.

Die Lauffhigkeit der Programme hngt aber auch entscheidend von der Quali-

tt des verwendeten C-64 EMULATORS ab. In der Regel sind Programme die spe-

ziell auf Grafik, Sprites, Sound, Interrupts und Joysticks zurckgreifen nur

bedingt oder berhaupt nicht lauffhig.

Programm-Listings die mit den gngigen Interpretern von OMIKRON und GFA-BA-

SIC geladen werden sollen, mssen fr die bertragung speziell vorbereitet

werden. Vor dem Start des C-64 Senderprogramms TRANS ST 64 ist das zu ber-

tragene Programm von Hand im Direktmodus mit      LOAD "PROGRAMM",8

in den C-64 zu Laden und mit             OPEN1,8,3,"LISTING,S,W":CMD1:LIST

auf Diskette auszudrucken. Mit der Eingabe von    PRINT#1:CLOSE1      wird

dieser Vorgang korrekt abgeschlossen. Danach sollte sich auf der Diskette

ein SEQ-File mit dem Namen LISTING befinden, welches sich nun als gewhnli-

cher Text mit dem Senderprogramm und der Einstellung LISTING-ASCII auf Ihren

ST bertragen lt. Nach der bertragung sollte dann das Listing unbedingt

unter einen Namen mit einer Extension (z.B.'LISTING.LST') abgespeichert wer-

den. Ansonsten kann das Listing nicht von den Interpretern erkannt werden.

Fr weitere Informationen und bei Problemen stehe ich Ihnen gerne zur Verf-

gung. Sie knnen mich jederzeit unter meiner Rufnummer 02236/83314 erreichen.

Meine Adresse:                          Ihre Adresse:

===============                         ==============

Klaus-Anton Schfer                    Sollte unbedingt auf

Heinrich-Heine-Str.9                   Ihrer Anfrage oder

5047 Wesseling                         Zahlkarte stehen

Tel.:   02236/83314

berweisungen auf die Kto.Nr.3649 13-504 des PGiroA Kln BLZ 370 100 50

Die Kosten fr Porto und Verpackung sind bereits im Preis enthalten.

(KASch, 20.3.92)